消費性化學商品標示基準草案總說明

為因應聯合國於西元2002年約翰尼斯堡永續發展高峰會議及化學品安全討論會議認可採行，並於西元2008年全面實施之「化學品分類及標示全球調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals，簡稱為GHS）」，且配合行政院勞動部公告自民國105年1月1日起危害性化學品正式實施GHS標示，以減少化學品對人體與環境造成之危險，及跨國貿易必須符合各國不同標示規定之成本。爰依商品標示法第十一條規定，訂定「消費性化學商品標示基準(草案)」（以下簡稱本基準），以強化消費性化學商品之標示，俾利於加強商品之無害性，消弭國際往來商品所可能造成之標示障礙。

鑒於消費性化學商品種類較多，舉凡洗衣粉、浴廁清潔劑、黏著劑、汽機車用油品、空氣芳香劑，乃至罐裝瓦斯等，皆可看到消費性化學商品帶來生活之便利性及實用性，現階段暫以六大類日常生活之常見消費性化學商品具釋放出化學物質之虞者為規範。由於本基準提供消費者認識商品標示之用語，係在於針對消費性化學商品整體之危害評估，而使消費者能分辨消費性化學商品已知之危害。

是故，期藉由建構國內消費性化學商品之標示，以維護企業經營者良好商譽及兼顧消費者權益，並實現國際接軌之雙贏目標。本基準草案條文共計五點，茲分述如下：

一、	本標示基準之訂定目的與法源依據。 (第一點)

二、	本標示基準之名詞定義與適用範疇。 (第二點)

三、	本標示基準規範之標示事項。 (第三點)

四、	應行之標示方法說明。 (第四點)

五、	本標示基準公告實施日期。 (第五點)

消費性化學商品標示基準草案對照表

| 條文 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、為建立消費性化學商品正確標示，維護生產者信譽，保護消費者權益，特依商品標示法第十一條規定，訂定本基準。但外銷商品得依輸入國規定標示之。 | 明訂本基準之制定依據。按消費性化學商品在我國日常生活中應用廣泛，從而產生之物理性危害、健康危害與環境危害風險亦隨之升高，爰參酌化學品分類及標示全球調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals，簡稱為GHS）、我國經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」，制定本消費性化學品標示基準之時，與國際及國家標準接軌。 |
| 二、本基準所稱消費性化學商品，係指在一般市場上販售陳列之化學性成品。但商品內含之化學成分，於正常使用狀況下無釋放出之虞者，不在此限。 前項商品之適用種類品目詳如附表一。 | 一、 化學商品依其使用場所及流通性，原則上可區分為「消費性化學商品」與「供營業用化學商品」兩類。本標示基準係參酌美國Consumer Product Safety Act第3條(a) (1)及化學品全球調和制度(GHS)，明訂消費性化學商品之定義。 二、 本點「一般市場」，係指一般消費性商品得以流通販售之消費市場，而排除生產、製造等專業供應通路而言。 三、 本點參酌行政院環境保護署「毒性化學物質管理法」、行政院勞動部「危害性化學品標示及通識規則」第三條第一款定義：「釋放出」，爰於但書規定排除一般商品中雖內含化學成分，但於正常使用狀態下，該內含之化學成分無釋放出而造成危害之虞。 四、 鑒於食品用洗潔劑、食品、藥品、化妝品、農藥、環境衛生用藥及化學肥料等商品，我國有食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生管理條例、農藥管理法、環境用藥管理法及肥料管理法等特別法予以規範，故依商品標示法第二條排除條款，非屬本基準範圍。 |
| 三、應行之標示事項： (一) 一般標示事項 - 商品名稱。 - 商品原產地。 - 製造或委製商名稱、電話及地址； 其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。 - 主要成分及次要成分，並應分別標明所占百分比。 - 淨重、容量或尺寸。 6. 製造日期及有效日期或有效期間。 7. 用途及使用方法。 (二) 特別標示事項 - 危害圖式。 - 警示語。 - 危害警告訊息。 - 防範措施。 前項之危害圖式、警示語、危害警告訊息，應按商品性質，依附表二之分類及其分類後相對應使用之圖式及文字標示之。 | 一、消費性化學商品之標示，依其功能可分為「一般標示事項」及「特別標示事項」。「一般標示事項」係提供消費者所需一般商品資訊；第二款「特別標示事項」係因各國消費性化學品受到化學品全球調和制度整合之影響，為與該制度國際接軌，以利商品流通，爰參酌經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」。若消費性化學商品符合CNS 15030之分類，且具備物理、健康及環境危害，應依照CNS 15030規定而為特別標示事項。 二、為求對消費者保護之周延，第一款除依商品標示法第九條第一款至四款所應標示之事項外，考量消費性化學商品之使用方法及特性有別於一般消費性商品，故另依同法第十條第一款規定，爰於第一款第七目規定用途及使用方法之標示。例如消費性化學商品之特殊保存方法、危害事故發生時之緊急處理，以及商品使用完畢後，容器或廢棄物等處理方法為標示。 三、為避免企業經營者針對同種類消費性化學商品之標示方式不一，爰規定第二項針對第二款特別標示事項中之危害圖式、警示語及危害警告訊息等之標示，以經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」為基準，使企業經營者依據該國家標準作商品分類後，能再依據該國家標準分類使用之對應文字及圖樣，作全國一致之商品標示。 |
| 四、標示方法如下： - 應行標示事項應以印刷或固定貼標，標示於本體或最小販售單位之容器或包裝明顯處。但本體、最小單位容器或包裝之容積在一百毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語，其危害警告訊息及防範措施得以說明書標示之。 - 標示所用之文字，應以中文為主，得輔以外文。 - 外國製造或委製廠商名稱及地址難以中文為適當標示者，得以國際通用文字標示。 - 標示所用之文字、數字，應醒目且能清楚辨識。 - 危害圖式應使用黑色圖式符號，背景為白色，圖式之紅框須足夠寬，以利辨識。 - 進口消費性化學商品在進入國內市場販售時，應依本基準規定加中文標示及說明書，其內容不得較原產地簡略。 | - 為確保消費者合理、正確使用消費化學品，並發揮產品之最大功效，因產品容器過小而無法詳細傳達標示資訊，乃參酌聯合國GHS專家委員會之建議、我國勞動部「危害性化學品標示及通識規則」及行政院環保署「毒性化學物質標示及物質安全資料表管理辦法」，爰於第一款但書規定容器或包裝之容積在一百毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語，而危害警告訊息及防範措施，得於說明書標示之。 二、 第二款規範之標示文字，係參酌商品標示法第七條規定，標示所用文字應以中文為主，得輔以英文或其他外文。 三、 為使標示醒目可辨認，第五款爰依據國家標準「化學品分類及標示CNS 15030」總則第3.2點之內容訂定。 四、 本點第六款係參酌商品標示法第八條之規定，爰規範進口消費性化學商品時，應加中文標示及說明書，以落實保障消費者知的權利。 |
| 五、本基準自公告後一年起施行。 | 考量相關業者適應情形，及國內產業與化學品全球調和制度接軌之狀況，本基準規定於公告後一年起正式施行，以求達到我國產品與國內外消費市場上制度接軌，並在提升競爭優勢與消費者安全保障之間取得平衡。 |

附表一：消費性化學商品適用之種類品目

| 商品種類 | 品目 |
| --- | --- |
| 清潔用品類 | 漂白水、廚房清潔劑、浴廁清潔劑、玻璃清潔劑、洗衣精等。 |
| 空氣芳香、防潮除溼類 | 噴霧劑、除霉劑、除濕劑、芳香劑、除臭凝膠、香氛袋等。 |
| 漆類及其溶劑類 | 油漆、水泥漆、油漆溶劑、除膠劑、去漬劑、噴漆、丙酮、鹽酸、亮光漆、亮光蠟、除鏽潤滑劑等。 |
| 黏著類 | 接著劑、萬能膠、瞬間膠、超能膠等。 |
| 汽機車用品類 | 強化電瓶液、機油、機車添加劑、潤滑劑、去漬油等。 |
| 小型瓦斯罐頭 | 瓦斯罐等。 |

附表二：特別標示事項—物理性、健康及環境危害圖式、警示語
及危害警告訊息

| 危害性化學品分類 |  |  | 標示要項 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害性 | 危害分類 | 組別（Division）、級別（Category）或型別（Type） | 危害圖式 | 警示語 | 危害警告訊息 | 參考依國家標準CNS 15030化學品分類及標示辦理。（各危害性依CNS 15030-1至CNS 15030-26分類及標示辦理） |
| 物理性危害 | 爆炸物 | 不穩定爆炸物 |  | 危險 | 不穩定 爆炸物 |  |
|  |  | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物； 整體爆炸危害 |  |
|  |  | 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物； 嚴重拋射危害 |  |
|  |  | 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物；引火、爆炸或拋射危害 |  |
|  |  | 1.4組 無重大危險之物質或物品。 |  | 警告 | 引火或拋射危害 |  |
|  |  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。 | 1.5 (背景橘色) | 危險 | 可能在火中整體爆炸 |  |
|  |  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。 | 1.6 (背景橘色) | 無 | 無 |  |
|  | 易燃氣體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣體 |  |
|  |  | 第2級 | 無 | 警告 | 易燃氣體 |  |
|  | 易燃氣膠 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣膠 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 易燃氣膠 |  |
|  | 氧化性氣體 | 第1級 |  | 危險 | 可能導致或加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 加壓氣體 | 壓縮氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | 液化氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | 冷凍液化氣體 |  | 警告 | 內含冷凍氣體；可能造成低溫灼傷或損害 |  |
|  |  | 溶解氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  | 易燃液體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 高度易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第4級 | 無 | 警告 | 可燃液體 |  |
|  | 易燃固體 | 第1級 |  | 危險 | 易燃固體 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 易燃固體 |  |
|  | 自反應物質 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | G型 | 無 | 無 | 無 |  |
|  | 發火性液體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中會自燃 |  |
|  | 發火性固體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中會自燃 |  |
|  | 自熱物質 | 第1級 |  | 危險 | 自熱； 可能燃燒 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 量大時可自熱；可能燃燒 |  |
|  | 禁水性物質 | 第1級 |  | 危險 | 遇水放出可能自燃的易燃氣體 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 遇水放出易燃氣體 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 遇水放出易燃氣體 |  |
|  | 氧化性液體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 氧化性固體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 有機過氧化物 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | G型 | 無 | 無 | 無 |  |
|  | 金屬腐蝕物 | 第1級 |  | 警告 | 可能腐蝕金屬 |  |
| 健康危害 | 急毒性物質： 吞食 | 第1級 |  | 危險 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 吞食有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 吞食有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 吞食可能有害 |  |
|  | 急毒性物質： 皮膚 | 第1級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 皮膚接觸有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 皮膚接觸有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 皮膚接觸可能有害 |  |
|  | 急毒性物質： 吸入 | 第1級 |  | 危險 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 吸入有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 吸入有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 吸入可能有害 |  |
|  | 腐蝕／刺激皮膚物質 | 第1A級 |  | 危險 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第1C級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 造成皮膚刺激 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 警告 | 造成輕微皮膚刺激 |  |
|  | 嚴重損傷／刺激眼睛物質 | 第1級 |  | 危險 | 造成嚴重眼睛損傷 |  |
|  |  | 第2A級 |  | 警告 | 造成嚴重眼睛刺激 |  |
|  |  | 第2B級 | 無 | 警告 | 造成眼睛刺激 |  |
|  | 呼吸道過敏物質 | 第1級 |  | 危險 | 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難 |  |
|  | 皮膚過敏物質 | 第1級 |  | 警告 | 可能造成皮膚過敏 |  |
|  | 生殖細胞致突變性物質 | 第1Ａ級 |  | 危險 | 可能造成遺傳性缺陷 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑造成遺傳性缺陷 |  |
|  | 致癌物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能致癌 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑致癌 |  |
|  | 生殖毒性物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能對生育能力或對胎兒造成傷害 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害 |  |
|  |  | 影響哺乳期或透過哺乳期產生影響的附加級別 | 無 | 無 | 可能對母乳餵養的兒童造成傷害 |  |
|  | 特定標的器官系統毒性物質︱單一暴露 | 第1級 |  | 危險 | 會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 可能會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩 |  |
|  | 特定標的器官系統毒性物質︱重複暴露 | 第1級 |  | 危險 | 長期或重複暴露會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 長期或重複暴露可能對器官造成傷害 |  |
|  | 吸入性危害物質 | 第1級 |  | 危險 | 如果吞食並進入呼吸道可能致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 如果吞食並進入呼吸道可能有害 |  |
| 環境危害 | 急毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物毒性非常大 |  |
|  |  | 第2級 | 無 | 無 | 對水生生物有毒 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物有害 |  |
|  | 慢毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第2級 |  | 無 | 對水生生物有毒並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物有害並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第4級 | 無 | 無 | 可能對水生生物產生長期持續之影響 |  |

六大類消費性化學品標示範例

| 清潔用品類範例：玻璃及萬用清潔劑 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：xx清潔劑 商品原產地：台灣 製造商：xx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxx 主要成分：非離子界面活性劑：x% 次要成分：醇類：x% 容量：5公升 製造日期：xx年(國曆)x月x日 保存期限：x年 用途：清潔玻璃及其他硬體表面之油漬、塵埃 使用方法：以清水稀釋比例為1:40，再將經稀釋後之清潔劑噴在柔軟、不脫毛之抹布/紙巾上使用 危害圖式： 警示語：警告 | 危害警告訊息： - 造成眼睛刺激 - 造成輕微皮膚刺激 - 對水中生物有害 防範措施： - 置容器於通風良好處所 - 食入：喝適量(240~300ml)水，並送醫治療 - 避免接觸眼睛；若造成接觸請使用大量清水沖洗至少15分鐘，並尋求醫療協助 - 皮膚接觸：請使用大量清水沖洗至少10分鐘，並尋求醫療協助 |

| 空氣芳香、防潮除濕類範例：汽車用芳香劑 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：xx車用芳香劑 商品原產地：台灣 製造商：xx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxxx 主要成分：界面活性劑：x%、酒精(乙醇)：x%、香精：x%、水：x% 次要成分：消臭劑：x% 製造日期：xx年(國曆)x月x日 容量：65ml 保存期限：x年 用途：汽車用芳香劑、無異常使用可保持芳香1個月 使用方法：如說明書 危害圖式： 警示語：警告 | 危害警告訊息： - 易燃液體和蒸氣 - 造成眼睛刺激 防範措施： - 不可食用 - 火苗勿近 - 緊蓋容器 - 避免接觸眼睛；若造成接觸，請立刻以大量清水洗滌，並洽詢醫療協助 - 避免兒童接觸或取用 - 誤食時，喝適量(240~300ml)水，並立刻送醫治療 - 儲存於通風良好處，避免高溫(40℃以上)之環境 |

| 漆類及其溶劑類範例：水性水泥漆 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：水性水泥漆 商品原產地：台灣 製造商：xxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxx 主要成分：合成樹脂：x%、二氧化鈦：x%、顏料：x%、水：x% 次要成分：添加劑：x% 容量：3.785公升 製造日期：xx年x月x日 保存期限：x年 用途：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 使用方法：使用前需徹底攪拌均勻，上漆可用漆刷、滾筒或噴漆 | 危害警告訊息： - 造成眼睛刺激 - 造成輕微皮膚刺激 - 對水中生物有害 - 吞食有害 - 吸入有害 防範措施： - 置容器於通風良好處所 - 遠離引燃品－嚴禁煙火、禁止抽煙 避免接觸眼睛 危害圖式： 警示語：警告 |

| 黏著類範例：皮革專用接著劑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品名稱：皮革專用接著劑 商品原產地：台灣 製造商：xxxxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 電話：xx－xxx－xxxx 主要成分：聚氯丁二烯橡膠：x%、丙酮：x% 次要成分：水楊酸：x%、氧化鋅：x% 容量：50ml 製造日期：xx年x月x日 保存期限：x年 用途：適用於皮革或合成皮革等之接著 使用方法： - 請先清除接著表面之灰塵、油污或水份等雜質 - 將適量的膠均勻塗在接著的兩面上，靜置10分鐘，待膠體不黏手即可加壓貼合 3.本劑乾燥後為淡黃色 |  |  | 危害警告訊息： - 吸入有害 - 造成皮膚及眼睛刺激。 - 對水中生物有害。 防範措施： - 請勿吞食 - 保持儲存及使用場所良好通風 - 請置於兒童不易取得處 - 請遠離引火源、禁止吸煙 - 若不慎沾染本劑時，請用少許溶劑(甲苯)擦拭 - 避免接觸眼睛；若不慎接觸時，請以大量清水沖洗，並立刻就醫 若不慎誤食，請立刻就醫 警示語：警告 危害圖式： |
| 汽機車用品類範例：機車強效汽油添加劑 |  |  |  |
| 商品名稱：機車強效添加劑 商品原產地：台灣 製造商：xxxxxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 服務專線：xx－xxx－xxxx 主要成分：輕質石油腦：x%、三乙基苯：x% 次要成分：正壬烷：x% 容量：50ml 製造日期：xx年x月xx日 保存期限：x年 用途：機車用 使用方法： 1.將本產品倒入油箱內混合汽油使用 2.本產品濃度設定為配合滿油箱使用（4公升～6公升） 3.加油前請先倒入本產品，再加滿油箱混合均勻 4.建議每1000公里或加油5次添加1次 | 危害警告訊息： - 易燃液體和蒸氣 - 吸入可能有害 防範措施： - 緊蓋容器 - 請遠離火花、火源、高熱或靜電，禁止吸煙 - 避免與眼睛、皮膚接觸 - 請勿吸入蒸氣或油氣 - 請在通風良好處使用本產品 - 請置於兒童不易取得處 - 不慎沾染本劑時，請立刻就醫 - 不慎沾到眼睛時，請以大量清水沖洗，並立刻就醫 若造成失火，滅火應位於上風處，並使用乾粉滅火器 危害圖式： 警示語：警告 |  |  |
| 小型瓦斯罐頭類範例：通用瓦斯罐 |  |  |  |
| 商品名稱：通用瓦斯罐 商品原產地：越南 製造商：xx有限公司 地址: xxxxxxxxxxxxxx 進口商：xx股份有限公司 電話：xx－xxx－xxxx 主要成分：丁烷：x% 淨容量：410c.c 空罐容量：520c.c 淨重：220公克 製造日期：印於罐身上蓋(與充填日期相同) 保存期限：x年 用途： 使用方法： 1.使用於各式卡式瓦斯爐，禁止移作他用 2.裝置瓦斯罐時，罐頂環形缺口須置於上方 3.確保緊密結合後，無漏氣現象，方可使用 4.本罐約可使用2.5小時，切勿連續使用超過1小時 |  | 危害警告訊息： - 極度易燃氣體 - 遇熱可能起火 防範措施： - 請保存於通風良好及陰涼乾燥處（攝氏40度以下） - 請置於兒童不易取得處 - 換裝或丟棄瓦斯罐時，請勿接觸火源 - 請勿用力敲打、任意回收或自行灌氣 - 若商品生銹請勿使用 - 本罐使用完後，應盡量勿殘留氣體於罐內 - 使用完畢請分類丟棄，並避免接近火源 - 嚴禁在烈日下、沙灘、草叢及不通風處使用 危害圖式： 警示語：危險 |  |