消費性化學商品標示基準草案

1051104

消費性化學商品標示基準草案總說明

消費性化學商品在日常生活中應用廣泛，但消費者往往不知潛在危害風險而發生意外。為保障消費者知的權益，經參酌聯合國「化學品全球分類及標示調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals，簡稱為GHS）」，及我國「化學品分類及標示CNS15030國家標準」，依商品標示法第十一條規定，訂定「消費性化學商品標示基準」（以下簡稱本基準），以維護企業經營者良好商譽、保護消費權益，並與國際趨勢及國家標準接軌。本基準共計五點，茲分述如下：

一、本基準之訂定目的與法律授權依據。(第一點)

二、本基準所稱消費性化學商品之定義及適用範圍。(第二點)

三、規範消費性化學商品應行標示事項。(第三點)

四、明定應行標示事項之標示方法。(第四點)

五、本基準公告施行日期。(第五點)

消費性化學商品標示基準草案

| 規定 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、為建立消費性化學商品正確標示，維護企業經營者信譽，保護消費者權益，特依商品標示法第十一條規定，訂定本基準。 | 明定本基準之訂定目的及法律授權依據。 |
| 二、本基準所稱消費性化學商品，係指流通進入市場陳列販賣，供消費者使用之危害性化學品。 前項消費性化學商品之適用品目由本部公告之。 | 一、明定消費性化學商品之定義，並由本部另行公告適用之品目範圍。 二、「市場」，係指一般消費性化學商品得以流通販售之消費市場，而排除生產、製造等專業供應通路。 |
| 三、消費性化學商品之應行標示事項如下： (一)一般標示事項： 1.商品名稱。 2.製造或委製廠商之名稱、地址及電話。但其為進口者，應標示製造或委製廠商之名稱，及進口商或代理商或經銷商之名稱、地址及電話。 3.商品原產地。 4.主要成分。 5.淨重、容量或度量等。 6.製造日期及有效日期(或有效期間)。 (二)危害性標示事項： 1.危害成分。 2.依附表之危害分類歸類，標示危害圖式、警示語及危害警告訊息。 3.注意事項(或危害防範措施)。 4.危害分類倘為易燃液體者，應標示閃火點)。 | 一、明定消費性化學商品之應行標示事項。 二、化學商品多由兩種（或以上）之化學成分所組成。一般情況下，「主要成分」係發揮化學商品主要功能之成分，得以通俗用語標示，如「香精」。至於商品之危害性，係指化學成分混合後之危害性，由企業經營者依其專業評估商品危害性，並依據化學命名原則標示「危害成分」，如「乙酸異戊酯」。 三、參照聯合國GHS及我國「化學品分類及標示CNS 15030」，化學商品之危害分類，包括物理性危害、健康危害、環境危害。 |
| 四、消費性化學商品之標示方法如下： (一)本基準第三點之應行標示事項，應於商品本體、內外包裝或說明書上標示之。 (二)危害圖式，其圖式符號應使用黑色，背景為白色，圖式之紅框有足夠警示作用之寛度。 | 明定消費性化學商品之標示方法。 |
| 五、本基準自公告後二年起施行。 | 明定施行日期。 |

附表：危害分類

化學品之危害分類包括(一)物理性危害、(二)健康危害以及(三)環境危害。

(一)危害性：物理性危害

| 危害性消費性化學商品分類 |  | 標示要項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害 分類 | 組別（Division）、級別（Category）或型別（Type） | 危害圖式 | 警示語 | 危害警告訊息 |
| １.爆炸物 | 不穩定爆炸物 |  | 危險 | 不穩定 爆炸物 |
|  | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品 |  | 危險 | 爆炸物； 整體爆炸危害 |
|  | 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品 |  | 危險 | 爆炸物； 嚴重拋射危害 |
|  | 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品 |  | 危險 | 爆炸物； 引火、爆炸或拋射危害 |
|  | 1.4組 無重大危險之物質或物品 |  | 警告 | 引火或拋射危害 |
|  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品 | 1.5 (背景橘色) | 危險 | 可能在火中整體爆炸 |
|  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品 | 1.6 (背景橘色) | 無 | 無 |
| 2.易燃氣體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣體 |
|  | 第2級 | 無 | 警告 | 易燃氣體 |
| 3.氣懸膠 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣懸膠 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 易燃氣懸膠 |
|  | 第3級 | 無 | 警告 | 壓力容器； 受熱可能爆裂 |
| 4.氧化性氣體 | 第1級 |  | 危險 | 可能導致或加劇燃燒；氧化劑 |
| 5.加壓氣體 | 壓縮氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體； 遇熱可能爆炸 |
|  | 液化氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體； 遇熱可能爆炸 |
|  | 冷凍液化氣體 |  | 警告 | 內含冷凍氣體； 可能造成低溫灼傷或損害 |
|  | 溶解氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體； 遇熱可能爆炸 |
| 6.易燃液體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃 液體和蒸氣 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 高度易燃 液體和蒸氣 |
|  | 第3級 |  | 警告 | 易燃液體和蒸氣 |
|  | 第4級 | 無 | 警告 | 可燃液體 |
| 7.易燃固體 | 第1級 |  | 危險 | 易燃固體 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 易燃固體 |
| 8.自反應物質 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |
|  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 或爆炸 |
|  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |
|  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |
|  | G型 | 無 | 無 | 無 |
| 9.發火性液體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中 會自燃 |
| 10.發火性固體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中 會自燃 |
| 11.自熱物質與混合物 | 第1級 |  | 危險 | 自熱； 可能燃燒 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 量大時可自熱； 可能燃燒 |
| 12.禁水性物質 | 第1級 |  | 危險 | 遇水放出可能自燃的易燃氣體 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 遇水放出易燃氣體 |
|  | 第3級 |  | 警告 | 遇水放出易燃氣體 |
| 13.氧化性液體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |
|  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |
| 14.氧化性固體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |
|  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |
| 15.有機過氧化物 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |
|  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火或爆炸 |
|  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |
|  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |
|  | G型 | 無 | 無 | 無 |
| 16.金屬腐蝕物 | 第1級 |  | 警告 | 可能腐蝕金屬 |

(二)危害性:健康危害

| 危害性消費性化學商品分類 |  | 標示要項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害 分類 | 組別（Division）、級別（Category）或型別（Type） | 危害圖式 | 警示語 | 危害警告訊息 |
| 1.急毒性物質： 吞食 | 第1級 |  | 危險 | 吞食致命 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 吞食致命 |
|  | 第3級 |  | 危險 | 吞食有毒 |
|  | 第4級 |  | 警告 | 吞食有害 |
|  | 第5級 | 無 | 警告 | 吞食可能有害 |
| 2.急毒性物質： 皮膚 | 第1級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |
|  | 第3級 |  | 危險 | 皮膚接觸有毒 |
|  | 第4級 |  | 警告 | 皮膚接觸有害 |
|  | 第5級 | 無 | 警告 | 皮膚接觸 可能有害 |
| 3.急毒性物質： 吸入 | 第1級 |  | 危險 | 吸入致命 |
|  | 第2級 |  | 危險 | 吸入致命 |
|  | 第3級 |  | 危險 | 吸入有毒 |
|  | 第4級 |  | 警告 | 吸入有害 |
|  | 第5級 | 無 | 警告 | 吸入可能有害 |
| 4.腐蝕／刺激皮膚物質 | 第1A級 |  | 危險 | 造成嚴重皮膚 灼傷和眼睛損傷 |
|  | 第1B級 |  |  |  |
|  | 第1C級 |  |  |  |
|  | 第2級 |  | 警告 | 造成皮膚刺激 |
|  | 第3級 | 無 | 警告 | 造成輕微 皮膚刺激 |
| 5.嚴重損傷／刺激眼睛物質 | 第1級 |  | 危險 | 造成嚴重 眼睛損傷 |
|  | 第2A級 |  | 警告 | 造成嚴重 眼睛刺激 |
|  | 第2B級 | 無 | 警告 | 造成眼睛刺激 |
| 6.呼吸道過敏物質 | 第1級 |  | 危險 | 吸入可能導致 過敏或哮喘病 症狀或呼吸困難 |
| 7.皮膚過敏物質 | 第1級 |  | 警告 | 可能造成 皮膚過敏 |
| 8.生殖細胞致突變性物質 | 第1Ａ級 |  | 危險 | 可能造成 遺傳性缺陷 |
|  | 第1B級 |  |  |  |
|  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑造成 遺傳性缺陷 |
| 9.致癌物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能致癌 |
|  | 第1B級 |  |  |  |
|  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑致癌 |
| 10.生殖毒性物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能對生育能力或對胎兒造成傷害 |
|  | 第1B級 |  |  |  |
|  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害 |
|  | 影響哺乳期或透過哺乳期產生影響的附加級別 | 無 | 無 | 可能對母乳餵養的兒童造成傷害 |
| 11.特定標的器官系統毒性物質：單一暴露 | 第1級 |  | 危險 | 會對器官造成 傷害 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 可能會對器官 造成傷害 |
|  | 第3級 |  | 警告 | 可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩 |
| 12.特定標的器官系統毒性物質：重複暴露 | 第1級 |  | 危險 | 長期或重複暴露會對器官造成傷害 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 長期或重複暴露可能對器官造成傷害 |
| 13.吸入性危害物質 | 第1級 |  | 危險 | 如果吞食並 進入呼吸道 可能致命 |
|  | 第2級 |  | 警告 | 如果吞食並 進入呼吸道 可能有害 |

(三)危害性：環境危害

| 危害性化學品分類草案 |  | 標示要項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害 分類 | 組別（Division）、級別（Category）或型別（Type） | 危害圖式 | 警示語 | 危害警告訊息 |
| 1.水環境危害物質：急毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物 毒性非常大 |
|  | 第2級 | 無 | 無 | 對水生生物 有毒 |
|  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物 有害 |
| 2.水環境危害物質：慢毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物 毒性非常大並具有長期持續影響 |
|  | 第2級 |  | 無 | 對水生生物 有毒並具有長期持續影響 |
|  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物 有害並具有長期持續影響 |
|  | 第4級 | 無 | 無 | 可能對水生生物產生長期持續之影響 |